Додаток 1

до ухвали  міської  ради

від ___________№____

"Додаток 1 до Програми

СИСТЕМА

роздільного збирання побутових відходів на території Львівської міської територіальної громади та технологічна схема збирання побутових відходів

1. Роздільне збирання побутових відходів на території Львівської міської територіальної громади здійснюються за такими системами:

1.1. Контейнерною – система, що передбачає регулярне (за графіком) перевезення побутових відходів, зібраних в контейнери, на об’єкти відновлення чи видалення.

1.2. Безконтейнерною – система, що передбачає регулярне (за графіком) перевезення побутових відходів, зібраних у пластикові пакети, на об’єкти відновлення чи видалення.

1.3. У пунктах роздільного збирання побутових відходів (зокрема мобільних, оснащених транспортними засобами).

1.4. За заявкою споживача.

2. Контейнери та пластикові пакети для різних видів побутових відходів мають бути пофарбовані (або мати пофарбовану основну частину чи кришку, або наліпку розмірами 150 × 450 мм) у такий колір:

2.1. Жовтий – для пластику.

2.2. Зелений – для скла.

2.3. Синій – для паперу та картону.

2.4. Блакитний – для ресурсоцінних відходів.

2.5. Коричневий – для біовідходів.

2.6. Сірий – для змішаних побутових відходів.

2.7. Червоний – для небезпечних відходів у складі побутових відходів.

3. Для роздільного збирання побутових відходів використовують такі ємності: наземні, напівпідземні, підземні контейнери та пластикові пакети.

4. Для роздільного збирання побутових відходів можуть бути використані контейнери різної місткості, починаючи зі 120 л та більше.

5. Для роздільного збирання побутових відходів за контейнерною та безконтейнерною схемою на території Львівської міської територіальної громади застосовують технологічну схему збирання побутових відходів 3 відповідно до Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 13.12.2023 № 1130. Технологічна схема збирання побутових відходів 3 повинна застосовуватись усіма утворювачами відходів, крім дошкільних та шкільних навчальних закладів Львівської міської ради.

5.1. За технологічною схемою 3 роздільне збирання побутових відходів на території Львівської міської територіальної громади здійснюють у такі окремі контейнери / пластикові пакети:

5.1.1. Жовтий з написом "Пластик" – для збирання пластику.

5.1.2. Зелений з написом "Скло" – для збирання скла.

5.1.3. Коричневий з написом "Біовідходи" – для збирання органічної складової побутових відходів.

5.1.4. Сірий з написом "Змішані відходи" – для збирання змішаних побутових відходів.

5.2. За технологічною схемою 3 у двох окремих контейнерах / пластикових пакетах (жовтий – для пластику, зелений – для скла) збирають два види ресурсоцінних відходів з подальшим перевезенням на об’єкти відновлення для здійснення операцій з їхнього попереднього сортування або відновлення. Біовідходи, які збирають у контейнері / пластиковому пакеті коричневого кольору перевозять на Львівську компостувальну станцію. Перевезення змішаних побутових відходів здійснюють на об’єкти відновлення.

6. Для роздільного збирання побутових відходів на територіях дошкільних та шкільних навчальних закладів Львівської міської ради застосовують технологічну схему збирання побутових відходів 4 відповідно до Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 13.12.2023 № 1130.

6.1. За технологічною схемою 4 роздільне збирання побутових відходів здійснюється в такі окремі контейнери / пластикові пакети:

6.1.1. Жовтий з написом "Пластик" – для збирання пластику.

6.1.2. Зелений з написом "Скло" – для збирання скла.

6.1.3. Синій з написом "Папір" – для збирання паперу та картону.

6.1.4. Коричневий з написом "Біовідходи" – для збирання органічної складової побутових відходів.

6.1.5. Сірий з написом "Змішані відходи" – для збирання змішаних побутових відходів.

6.2. За технологічною схемою 4 у чотири окремих контейнери / пластикові пакети збирається чотири види ресурсоцінних відходів з подальшим перевезенням на об'єкти відновлення для здійснення операцій з їх попереднього сортування або відновлення. Біовідходи перевозять на Львівську компостувальну станцію. Перевезення змішаних побутових відходів здійснюють на об’єкти відновлення.

7. Великогабаритні та ремонтні відходи збирають окремо. Такі види відходів складуються біля контейнерних майданчиків та приймаються у пунктах роздільного збирання побутових відходів, а також за заявкою споживача.

8. Небезпечні відходи у складі побутових відходів збирають окремо від інших видів побутових відходів за такими системами збирання побутових відходів: контейнерною системою, у пунктах роздільного збирання побутових відходів (у тому числі мобільних, оснащених транспортних засобах) або за заявкою споживача і передають суб’єктам господарювання, які отримали ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

9. З метою здійснення вибору системи роздільного збирання для кожного виду побутових відходів та довгострокового прогнозування обсягів утворення ресурсоцінних відходів проводять дослідження з визначення кількості кожного виду побутових відходів у складі побутових відходів.

9.1. Розрахунок кількості одного виду ресурсоцінних відходів в загальній масі побутових відходів проводять за такою формулою:

|  | (1) |
| --- | --- |

| де: | Мі | - | маса одного виду ресурсоцінних відходів у загальній масі побутових відходів; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d | - | вміст одного виду ресурсоцінних відходів у загальній масі відходів, %; |
|  | Мзаг | - | загальна маса побутових відходів, кг. |

9.2. Якщо ресурсоцінні відходи збирають в одному контейнері, їхню масу (а також масу решти складових побутових відходів, які збирають в інші контейнери) визначають за такою формулою:

|  | (2) |
| --- | --- |

9.3. За формулами (1) та (2) визначають також об’єм ресурсоцінних відходів у загальному об’ємі побутових відходів, якщо відомі компоненти, що є у складі побутових відходів, та їхню кількість в об’ємних показниках.

10. Кількість контейнерів для збирання ресурсоцінних відходів та змішаних побутових відходів визначають відповідно до обсягу надання послуг, визначеного на підставі відсоткового відношення компонентів, що є у складі побутових відходів, до загального об’єму побутових відходів із врахуванням їхньої середньої щільності.

10.1. Для збирання ресурсоцінних відходів кількість контейнерів визначають за такою фоpмулою:

|  | (3) |
| --- | --- |

| де: | Nb | - | необхідна кількість контейнерів для збирання ресурсоцінних відходів, шт.; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | QД | - | добове утворення ресурсоцінних відходів, м3/добу; |
|  | t | - | періодичність перевезення ресурсоцінних відходів, діб; |
|  | K1 | - | добовий коефіцієнт нерівномірності утворення ресурсоцінних відходів; |
|  | K2 | - | коефіцієнт, який враховує кількість контейнерів, що перебувають у ремонті та в резерві; |
|  | C | - | місткість одного контейнера для збирання ресурсоцінних відходів, м3; |
|  | K3 | - | коефіцієнт заповнення контейнера. |

10.2. Добове утворення побутових відходів QД визначають за такою фоpмулою:

|  | (4) |
| --- | --- |

| де: | Mi | - | маса одного виду ресурсоцінних відходів у загальній масі побутових відходів, що утворюється за добу, кг; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ρi | - | щільність ресурсоцінних відходів, кг/м3, визначається за довідковими даними або під час вимірювання кількості видів, що є у складі побутових відходів; |
|  | m | - | чисельність населення; |
|  | Tкр | - | кількість неpобочих днів на pік для спеціально обладнаних транспортних засобів. |

10.3. Для належного функціонування системи збирання побутових відходів при розрахунку використовують такі значення коефіцієнтів: К1=1,4; К2=1,05; К3=0,9".

Директор департаменту

житлового господарства

та інфраструктури						Оксана ПРИГОДА